UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA MANTE

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Reporte:

Práctica. Semáforo Triple usando Raspberry Pi Pico RP2040

Alumnos(as):

      - Castro Márquez Cristian

- García Segura América Yanely

- Gómez Martínez Jesús Roberto

- López Camacho Jonathan Valentín

- Navarro García Maribel

- Ramírez Bustos Joshua Romany

Maestro(a):

López Piña Daniel

Ciudad Mante, Tamaulipas			Octubre, 2025

Contenido

Introducción	3

Desarrollo	4

Conclusión	7

# Introducción

En el contexto de la asignatura de Arquitectura de Computadoras, la integración de conocimientos teóricos con aplicaciones prácticas resulta esencial para comprender el funcionamiento de sistemas embebidos modernos. El propósito fue diseñar, programar e implementar un sistema de control semafórico utilizando el microcontrolador RP2040, conocido por su arquitectura de doble núcleo y su versatilidad en proyectos de electrónica digital.

La práctica consistió en la simulación y operación de tres semáforos coordinados, emulando un cruce vial con múltiples intersecciones. Cada semáforo ejecutó una secuencia cíclica de luces (verde, amarillo y rojo), así como también en su modo nocturno, sincronizados para representar un flujo vehicular ordenado y seguro. El uso de la RP2040 permitió explorar conceptos clave como la programación concurrente, el manejo de temporizadores, la gestión de múltiples salidas digitales y la eficiencia en el uso de recursos computacionales.

Este tipo de implementación tiene aplicaciones reales en el diseño de sistemas de tráfico inteligentes, donde la automatización y la adaptabilidad son fundamentales para mejorar la movilidad urbana, reducir accidentes y optimizar el consumo energético. Además, la práctica reforzó habilidades en el desarrollo de soluciones embebidas robustas, escalables y confiables, alineadas con los desafíos tecnológicos actuales en el ámbito de la ingeniería electrónica y computacional.

# Desarrollo

La práctica realizada tuvo como objetivo principal la implementación de un sistema de control semafórico para tres intersecciones utilizando el microcontrolador RP2040, perteneciente a la familia de placas Raspberry Pi Pico. Este microcontrolador destaca por su arquitectura de doble núcleo ARM Cortex-M0+, su bajo consumo energético y su capacidad para manejar múltiples procesos de forma eficiente, lo que lo convierte en una excelente opción para proyectos de sistemas embebidos. El sistema fue diseñado para simular el comportamiento de tres semáforos ubicados en un cruce vial, cada uno con tres luces (rojo, amarillo y verde), y su operación fue sincronizada para representar un flujo vehicular ordenado y seguro.

Una característica importante de esta práctica fue la incorporación de dos modos de operación: el modo normal y el modo nocturno. En el modo normal, cada semáforo ejecuta una secuencia cíclica completa de luces, regulando el tráfico de manera convencional durante el día. En este modo, se establecieron tiempos específicos para cada luz, considerando parámetros realistas de tránsito urbano, como el tiempo de espera en rojo, el tiempo de paso en verde y el tiempo de advertencia en amarillo. Por otro lado, el modo nocturno fue diseñado para activarse en horarios de bajo flujo vehicular, y consiste en una secuencia intermitente de luz ámbar en todos los semáforos, indicando precaución a los conductores sin detener completamente el tránsito.

El diseño lógico del sistema se basó en una máquina de estados finitos, donde cada estado representaba una fase del semáforo, y las transiciones entre estados se controlaban mediante temporizadores internos del RP2040. La programación se realizó en MicroPython, aprovechando las bibliotecas disponibles para el control de pines GPIO, temporizadores y estructuras de control. Se definieron funciones independientes para cada semáforo, y se implementó una lógica central que gestionaba la sincronización entre ellos, evitando que dos semáforos opuestos estuvieran en verde al mismo tiempo. Además, se incluyó una condición de cambio de modo, que permite alternar entre el modo normal y el modo nocturno mediante una entrada digital simulada, como un botón o una variable de control.

Para la parte física del proyecto, se utilizó una protoboard donde se conectaron LEDs de colores representando las luces de los semáforos. Los LEDs fueron organizados en grupos de tres por semáforo, y se conectaron a los pines GPIO del RP2040 mediante cables de colores para facilitar la identificación de cada señal. Se realizaron pruebas individuales para verificar el correcto funcionamiento de cada semáforo, y posteriormente se integraron en un sistema completo. Las pruebas incluyeron la validación de la secuencia de luces, la verificación de los tiempos de espera, la observación del comportamiento sincronizado entre los tres semáforos y la correcta activación del modo nocturno.

Imagen 1. Conexión de los componentes para la realización de los semáforos

Código

from machine import Pin

from time import sleep_ms

import _thread

# Pines del botón y LED azul

boton = Pin(20, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN)

azul = Pin(19, Pin.OUT)

# Pines de los 3 semáforos

semaforo1 = {

"rojo": Pin(14, Pin.OUT),

"amarillo": Pin(15, Pin.OUT),

"verde": Pin(16, Pin.OUT)

}

semaforo2 = {

"rojo": Pin(13, Pin.OUT),

"amarillo": Pin(12, Pin.OUT),

"verde": Pin(11, Pin.OUT)

}

semaforo3 = {

"rojo": Pin(10, Pin.OUT),

"amarillo": Pin(9, Pin.OUT),

"verde": Pin(8, Pin.OUT)

}

semaforos = [semaforo1, semaforo2, semaforo3]

# Variable compartida para modo nocturno

modo_nocturno = False

# Función para apagar todos los LEDs

def apagar_todos():

for s in semaforos:

for luz in s.values():

luz.value(0)

# Hilo para manejar el botón

def estado_boton_thread():

global modo_nocturno

while True:

if boton.value() == 1:

modo_nocturno = not modo_nocturno  # Cambia de estado

azul.toggle()  # Indicador visual

sleep_ms(500)  # Evita rebote y repeticiones

sleep_ms(10)

# Iniciar hilo del botón

_thread.start_new_thread(estado_boton_thread, ())

# Bucle principal

while True:

if modo_nocturno:

# Modo nocturno: todos parpadean en amarillo

apagar_todos()

for s in semaforos:

s["amarillo"].value(1)

s["rojo"].value(1)

sleep_ms(500)

for s in semaforos:

s["amarillo"].value(0)

s["rojo"].value(0)

sleep_ms(500)

else:

# Modo normal: simulación de semáforos

# Semáforo 1 en verde, 2 en rojo, 3 en rojo

apagar_todos()

semaforo1["verde"].value(1)

semaforo2["rojo"].value(1)

semaforo3["rojo"].value(1)

sleep_ms(2000)

# Semáforo 1 amarillo

apagar_todos()

semaforo1["amarillo"].value(1)

semaforo2["rojo"].value(1)

semaforo3["rojo"].value(1)

sleep_ms(1000)

# Semáforo 1 rojo, Semáforo 2 verde

apagar_todos()

semaforo1["rojo"].value(1)

semaforo2["verde"].value(1)

semaforo3["rojo"].value(1)

sleep_ms(2000)

# Semáforo 2 amarillo

apagar_todos()

semaforo1["rojo"].value(1)

semaforo2["amarillo"].value(1)

semaforo3["rojo"].value(1)

sleep_ms(1000)

# Semáforo 3 verde

apagar_todos()

semaforo1["rojo"].value(1)

semaforo2["rojo"].value(1)

semaforo3["verde"].value(1)

sleep_ms(2000)

# Semáforo 3 amarillo

apagar_todos()

semaforo1["rojo"].value(1)

semaforo2["rojo"].value(1)

semaforo3["amarillo"].value(1)

sleep_ms(1000)

# Conclusión

La práctica de implementación de tres semáforos utilizando el microcontrolador RP2040 fue una experiencia muy útil para reforzar los conocimientos sobre sistemas embebidos y arquitectura de computadoras. Se logró simular de manera efectiva el funcionamiento de un cruce vial, incluyendo dos modos de operación: el modo normal, con la secuencia completa de luces para regular el tráfico, y el modo nocturno, con luz ámbar intermitente para indicar precaución en horarios de bajo flujo vehicular.

Durante el desarrollo, se aplicaron conceptos como el uso de pines GPIO, temporizadores, máquinas de estados y programación modular en MicroPython. También se trabajó con la sincronización entre semáforos, lo cual fue clave para evitar conflictos en la simulación del cruce. El sistema respondió correctamente en ambos modos, y se realizaron pruebas que confirmaron su funcionamiento estable.

Además de los aspectos técnicos, esta práctica permitió entender cómo los sistemas embebidos pueden adaptarse a diferentes situaciones del entorno, como el cambio de horario o el flujo vehicular. Esto demuestra que la tecnología puede mejorar la seguridad y eficiencia en espacios urbanos. En resumen, fue una actividad completa que combinó teoría, práctica y creatividad, y que dejó como resultado un sistema funcional con posibilidades de mejora y expansión en futuros proyectos.

Enlace del Repositorio en GitHub: https://github.com/america04/Practicas7E